# TEST DE DEBUT DE FORMATION :

# Brevet d’aptitude drone EASA-STS

NOM Prénom de l’élève : 				Date :                         Score final :    / 20

QCM 1 : La hauteur de vol est la distance :

- [ ] Mesurée entre l'aéronef et le niveau moyen des mers

- [ ] Mesurée entre l'aéronef et le point le plus proche de la terre

- [ ] Mesurée entre le point de décollage et l'aéronef

QCM 2 : Quelle abréviation désigne un espace aérien contrôlé ?

- [ ] AFIS

- [ ] CTR

- [ ] AIP

QCM 3 : Une batterie Li-Po en fin de vie est dangereuse car :

- [ ] Le Lithium est un métal inflammable et peut libérer des gaz dangereux

- [ ] Elle peut gonfler, s'enflammer et parfois exploser

- [ ] La présence d'eau peut aggraver la situation

- [ ] Toutes les propositions ci-dessus sont correctes

QCM 4 : Lorsque l'altitude diminue :

- [ ] La portance augmente et la traînée diminue

- [ ] La portance et la traînée augmentent

- [ ] La portance diminue et la traînée augmente

QCM 5 : Quels textes de loi régissent l'espace aérien ?

- [ ] Code des transports et Code de l'aviation civile

- [ ] Arrêtés du 3 décembre 2020 (Espace aérien et scénarios nationaux)

- [ ] Code pénal

- [ ] L'ensemble de ces textes

QCM 6 : Votre drone subit un vent arrière, la dérive :

- [ ] Ne change pas avec la vitesse du drone

- [ ] Diminue lorsque la vitesse du drone diminue

- [ ] Diminue lorsque la vitesse du drone augmente

QCM 7 : Dix kilomètres sont environ égaux à :

- [ ] 5,40 Nm

- [ ] 18,52 Nm

- [ ] 540 Nm

QCM 8 : La journée aéronautique débute :

- [ ] 30 min après le lever du soleil pour se terminer 30 min après le coucher

- [ ] 30 min avant le lever du soleil pour se terminer 30 min après le coucher

- [ ] Au lever exact du soleil pour se terminer à son coucher exact

QCM 9 : En cas d'incident (perte ou destruction du drone), je dois :

- [ ] Remplir un CRESAG et le communiquer à la DGAC

- [ ] Remplir un AIRPROX et le communiquer à la DSAC

- [ ] Remplir une fiche REX et la communiquer à la DSAC

QCM 10 : Avant ma mission, je dois impérativement :

- [ ] Vérifier l'état du drone, des batteries et faire les mises à jour

- [ ] Inspecter la zone et vérifier la présence d'antennes ou lignes HT

- [ ] Calibrer le compas si nécessaire

- [ ] Effectuer l'ensemble de ces vérifications

QCM 11 : En vol hors vue, si la radiocommande se coupe :

- [ ] Je tente de rebrancher rapidement une nouvelle radiocommande

- [ ] Je laisse mon appareil gérer son mécanisme de sauvegarde (RTH auto)

- [ ] Je cours vers l'appareil pour essayer de le récupérer

QCM 12 : Pour une maintenance au bureau (vidage photos/MAJ) :

- [ ] Je retire les hélices même si l'appareil reste plié

- [ ] Je le pose à l'envers par sécurité

- [ ] Il n'y a aucun risque avec du matériel de qualité

QCM 13 : En vol stabilisé en altitude, quel composant maintient la stabilité ?

- [ ] L'ESC

- [ ] L'IMU

- [ ] Le GPS

QCM 14 : Si mon drone est brouillé par un signal radioélectrique :

- [ ] Je prends rapidement de l'altitude

- [ ] J'actionne le RTH (Return to Home)

- [ ] Je descends doucement pour tenter de reprendre le contrôle

QCM 15 : En pilotage manuel, pour tourner autour d'un objectif :

- [ ] Il faut maintenir le roulis tout en donnant du lacet

- [ ] Il faut maintenir le tangage tout en donnant du lacet

- [ ] Il faut simplement avancer et donner du lacet

## GRILLE DE RÉSULTATS

| Score / 15 | Niveau de positionnement |
| --- | --- |
| 13 - 15 | Expert : Excellentes bases réglementaires et techniques. |
| 8 - 12 | Intermédiaire : Des connaissances sont présentes mais à consolider. |
| 0 - 7 | Débutant : Apprentissage complet des procédures STS nécessaire. |