# TEST DE FIN DE FORMATION :

# Brevet d’aptitude drone EASA-STS

NOM Prénom de l’élève : 				Date :                         Score final :    / 10

### QCM 1 : État de la batterie

Ma batterie est déchargée de 25% :

- [ ] Je ne dois pas voler et change de batterie

- [ ] Je la décharge à zéro puis recharge de nouveau

- [ ] Je la rebute immédiatement

- [ ] Je peux voler, cela ne risque rien

### QCM 2 : Conditions météorologiques extrêmes

Les températures extérieures sont de -20 degrés Celsius :

- [ ] Je reporte mon vol car mes batteries vont geler

- [ ] Je vole quand même, les appareils modernes sont prévus pour cela

- [ ] Je vole mais réduis considérablement la durée des vols

- [ ] Tant que mes batteries sont neuves, aucun problème de vol

### QCM 3 : Puissance électrique

Quelle est la puissance d'une batterie LiPo 3S 4400mAh ?

- [ ] 48,84 W

- [ ] 488,40 Ah

- [ ] 54,78 W

- [ ] 547,80 Ah

### QCM 4 : Information aéronautique

Quelle proposition suivante est susceptible de nous donner des informations sur une zone interdite temporaire ?

- [ ] NOTAM et AIP

- [ ] AIP seul

- [ ] Les cartes RAD/NAV

- [ ] SIGMET

### QCM 5 : Maintenance technique

Quand faut-il faire le réglage de l'IMU ?

- [ ] Avant chaque vol obligatoirement

- [ ] Quand l'appareil le demande arrivé sur le terrain

- [ ] Chaque semaine a minima

- [ ] Lors de la vérification du matériel au bureau si on le juge utile

### QCM 6 : Aérodynamique

La traînée est la composante de la résultante aérodynamique :

- [ ] Parallèle à la corde de référence de l'aile

- [ ] Parallèle à la portance

- [ ] Perpendiculaire à la traction

- [ ] Toujours opposée au poids

### QCM 7 : Sécurité au sol

Ma zone d'exclusion des tiers au sol :

- [ ] Doit être de 10 mètres minimum de rayon autour du point de décollage

- [ ] Doit être de 10 mètres minimum de rayon autour de la projection au sol

- [ ] Doit être de 30 mètres par 30 mètres

- [ ] N'est obligatoire qu'en milieu urbain

### QCM 8 : Météorologie locale

La brise de terre se forme en région :

- [ ] Côtière de jour

- [ ] Côtière de nuit

- [ ] Montagneuse de jour

- [ ] Montagneuse de nuit

### QCM 9 : Instrumentation

Pour mesurer la direction du vent, on utilise un instrument appelé :

- [ ] Variomètre

- [ ] Ventomètre

- [ ] Anémomètre

- [ ] Girouette

### QCM 10 : Mécanique de vol

En exerçant une pression vers la droite sur le stick de gauche (mode 2), la répercussion sur un aéronef à voilure tournante en X est :

- [ ] La baisse de la vitesse de rotation des moteurs avant droit et arrière gauche en lacet

- [ ] L'augmentation de la vitesse de rotation des moteurs avant droit et arrière droit en roulis

- [ ] L'action d'un servomoteur, déplacement selon l'axe de lacet

- [ ] L'action d'un servomoteur, déplacement selon l'axe de roulis

## GRILLE D'ÉVALUATION

| Score | Niveau | Impact |
| --- | --- | --- |
| 9 - 10 | Expert | Prêt pour l'examen officiel STS. |
| 7 - 8 | Avancé | Bonne maîtrise, révisez les points techniques spécifiques. |
| 5 - 6 | Intermédiaire | Des lacunes subsistent sur la réglementation ou la météo. |
| < 5 | Insuffisant | Un complément de formation théorique est nécessaire. |